基于IPv6地址的三层交换的VLAN划分和VLAN间通信

<Huawei>

<Huawei>system-view

[Huawei]undo inf enable

[Huawei]vlan batch 10 20

[Huawei]ipv6

[Huawei]interface g0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit

[Huawei]interface g0/0/2

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 20

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]quit

[Huawei]

[Huawei]interface vlan 10

[Huawei-Vlanif10]ipv6 enable

[Huawei-Vlanif10]ipv6 address 2026::1 64

[Huawei-Vlanif10]quit

[Huawei]interface vlan 20

[Huawei-Vlanif20]ipv6 enable

[Huawei-Vlanif20]ipv6 address 2027::1 64

[Huawei-Vlanif20]quit

[Huawei]

PC1地址：

PC2地址：

VLAN间通信测试：